załącznik nr 1

1.  Zestaw mikrofon bezprzewodowy, odbiornik – 8 szt.

wytrzymała obudowa , pasmo 42 MHz i 1680 wolnych od zakłóceń częstotliwości UHF, powiększone banki częstotliwości o pojemności do 12 częstotliwości (presetów), odbiór dwu-antenowy wysokiej jakości, redukcja szumów tonu pilota celem eliminacji zakłóceń radiowych przy wyłączonym nadajniku, funkcja auto-skanowania umożliwia wyszukanie wolnych częstotliwości, zwiększone pasmo przenoszenia, zwiększony zasięg i poziom czułości, bezprzewodowa synchronizacja nadajnika i odbiornika za pomocą podczerwieni, przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze menu wyposażone w dodatkowe funkcje sterujące, podświetlany wyświetlacz w nadajniku i odbiorniku, funkcja automatycznej blokady Auto-Lock zapobiega przypadkowej zmianie ustawień, kompander HDX zapewniający kryształowo czysty dźwięk, 4-stopniowy odczyt stanu baterii na wyświetlaczu nadajnika oraz odbiornika, zintegrowane tryby Equalizer oraz Soundcheck

Dane techniczne:

zakres częstotliwości: 516 ... 865 MHz (w zależności od wariantu), liczba częstotliwości nośnych: maks. 1680, szerokość pasma roboczego: 42 MHz, dewiacja szczytowa: +/- 48 kHz, rodzaj kompandera: HDX, pasmo przenoszenia: 80 - 18000 Hz, stosunek sygnał / szum: > 110 dBA, zawartość zniekształceń harmonicznych: < 0,9 %, zgodność z normami: ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC, złącze antenowe: 2 x BNC, 50 Ohm, złącze audio-XLR, 6,3 mm, poziom wyjściowy audio (zbalansowany) XLR: + 18 dBu maks, poziom wyjściowy audio (niezbalansowany) Jack: + 10 dBu maks, wymiary (odbiornik): 212 x 202 x 43 mm, waga (odbiornik): 900 g, moc wyjściowa nadajnika: 30 mW, czas pracy nadajnika: > 8 godzin, wymiary (nadajnik): średnica: 50 mm, długość: 265 mm, waga (nadajnik): 450 g, rodzaj przetwornika: dynamiczny, czułość AF: 1,6 mV/Pa, maksymalne natężenie dźwięku: 154 dB (SPL), charakterystyka: super-kardioidalna

zestaw zawiera: odbiornik w obudowie typu rack, mikrofon-nadajnik (super-kardioida, dynamiczny), uchwyt mikrofonowy, zasilacz, 2 anteny, akcesoria montażowe, 2 baterie 1.5V AA

2. Case typu rack 5U do odbiorników mikrofonowych z szufladą – 2 szt.

3. Spliter antenowy do odbiorników mikrofonowych – 2 szt.

4. Bodypack do odbiorników bezprzewodowych – 2 szt.

Nadajnik o wadze 169g, czytelny wyświetlacz, możliwość synchronizacji z odbiornikiem poprzez podczerwień, zewnętrzne styki do ładowarki, emulator kabla, wyciszenie fali nośnej, intuicyjne menu i inne, pasmo przenoszenia 25 - 18,000 Hz.

Dane techniczne:

zakres częstotliwości: 516 ... 865 MHz, liczba częstotliwości nośnych: maks. 1680 (maks. 20 presetów), szerokość pasma roboczego: 42 MHz, dewiacja szczytowa: +/- 48 kHz, rodzaj kompandera: HDX, pasmo przenoszenia: 80 - 18000 Hz, stosunek sygnał / szum: > 110 dBA, zawartość zniekształceń harmonicznych: < 0,9 %, zgodność z normami: ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC, złącze audio-TRS jack 3,5 mm, moc wyjściowa nadajnika: 30 mW, czas pracy nadajnika: > 8 godzin, wymiary: 82 x 64 x 24 mm, waga: 160 g

5. Mikrofony nagłowne do ww bodypacków – 6 szt.

Pojemnościowe, kolor beżowy (cielisty),  wtyk Jack stereo 6,5mm, dobrej jakości, odporny na sprzężenia

6. Mikser cyfrowy wraz ze skrzynią transportową plus cyfrowy stagebox do miksera.

32 wejścia mikrofonowe, 8wejść i wyjść Jack TRS, 16 wyjść XLR, wejście XLR na mikrofon Talkback, 8 DCA i 6 grup Mute, 32x32 USB Audio Interface, 25 Mix Buses, DAW remote Control, Wireless Remote Control, AES 50 Network (do 96 wejść i 96 wyjść), wyjście słuchawkowe 2x 6,3 mm, Midi, wymiary 891 x 607 x 256 mm, waga 24,5 Kg, Tłumiki: 25 × 100 mm, motoryzowane, Wyświetlacz: 1 × 7” LCD TFT, 800 × 480, Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz (+0/-1 dB), Wewnętrzny processing: 40 bitów, zmiennoprzecinkowy, Latencja: <0,8 ms, Zakres dynamiki: 106 dB (analog-analog), Zniekształcenia: 0,03% (+40 dBu gain, 0 dBu out), Szumy na wyjściu: -85 dBu, Zasilanie: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Pobór mocy: 120 W, Temperatura pracy: 5-40ºC

Sagebox cyfrowy – 32 wejścia XLR, 16 wyjść XLR, AES/EBU, 2x ADAT out, MIDI, AES50, USB

7. Mikrofon przypinany do instrumentów dętych, smyczkowych – 4 szt.

rodzaj: pojemnościowy, charakterystyka: kardioidalna, pasmo częstotliwościowe: 40 Hz – 20.000 Hz, filtr dolnozaporowy: 80Hz, 12 db/oktawa, czułość: -49 dB (3.5 mV), impedancja: 50 ohm, maksymalny poziom wejściowy: 149 dB SPL, 1 kHz przy 1 % zniekształceń harmonicznych, zakres dynamiki: 122 dB, 1 kHz przy maksymalnym SPL, stosunek sygnał/szum: 67 dB, 1 kHz przy 1 Pa, wymagane zasilanie phantom: 11-52 V DC, 3.5 mA, przełącznik: Flat, roll- off, waga: 14.5 g, wymiary: 37.8 x 12.2 mm, długość kabla: 4 m w zestawie etui oraz uchwyt

8. mikrofon do bębna basowego – 1 szt.

Typ: dynamiczny, charakterystyka kierunkowości: kardioidalna, Zakres częstotliwości: 20 Hz - 10 kHz (pole bliskie), Czułość: 1 mV/Pa, Impedancja: 150 Ohm, Zakres dynamiki: 144 dB, Wymiary: 133 x 60 mm

9. Mikrofon instrumentalny przeznaczony specjalnie do perkusji (tomy, werbel) - 3 szt.

kompaktowa obudowa umożliwiająca montaż na werblach i tom-tomach, doskonały profil akustyczny dopasowujący się do wszystkich stylów perkusyjnych, cewka eliminująca interferencje elektromagnetyczne, kapsuła antywibracyjna, wytrzymała, metalowa obudowa

Dane techniczne:

Przetwornik: dynamiczny, charakterystyka: kardioidalna, Pasmo przenoszenia: 40 - 18000 Hz, Czułość w polu swobodnym bez obciążenia przy 1 kHz: 2 mV/Pa, Impedancja nominalna: 350 Ohm, Minimalna impedancja wejściowa (wzmacniacza): 1000 Ohm , Złącze: XLR-3 , Wymiary:63 x 41, Waga: ok 125 g

10. Dibox aktywny – 4 szt.

wejścia aktywne symetryczne/niesymetryczne, impedancja: 1MΩ (jack) 20KΩ (XLR), złącza: 2x Jack, 1x XLR , maksymalny poziom wejściowy: 30 dBu, tłumik: 30 dB (przełączany)

Wyjście: wyjście izolowane transformatorowo, symetryczne , impedancja: 300Ω , złącze: 3-pinowy XLR , maksymalny poziom wejściowy: 10 dB przy obciążeniu powyżej 2KΩ , minimalne obciążenie: 600 Ω 
Inne: 
poziom szumów własnych: -100dBu dla pasma 20 Hz- 20 kHz nieważonego z rezystorem 10 KΩ na wejściu, zniekształcenia harmoniczne: <0.01 % przy 1 kHz, + 4dBu, zasilanie: +48V Phantom, waga: 1kg,  wymiary: 142 x 106 x 60 mm

11. 200m kabel mikrofonowy, czarny, profesjonalnej jakości

12. 100m kabel głośnikowy 2*4mm2

13. wtyczki XLR męskie, profesjonalnej jakości – 30 szt.

14. wtyczki XLR żeńskie, profesjonalnej jakości – 30 szt.

15. wtyczki speakon NL4 profesjonalnej jakości – 20 szt.

16. statyw mikrofonowy z przeciwwagą – 2 szt.

Wysoki statyw mikrofonowy, regulowana wysokość: 160 – 340 cm, długość nóżek: 67 cm, długość ramienia: 128 cm, przeciwwaga na ramieniu z możliwością regulacji, gwint 3/8", stabilna, stalowa konstrukcja, pokrętła wykonane z poliamidu PA-6, długość po złożeniu: 154cm , waga: 4,6 kg, kolor: czarny.

17. statyw mikrofonowy wysoki – 4 szt.

wysięgnik 70 cm, gwint 3/8 ", wysokość 100/230 cm, składane nóżki: 32cm, waga: 3,2 kg

18. statyw mikrofonowy niski – 4 szt.

gwint 3/8", wysięgnik teleskopowy, wysokość 65/155 cm, nóżki 32 cm, regulowana średnica podstawy,  waga 2,8 kg

19. Mikrofon powierzchniowy – 2 szt.

charakterystyka: kardioidalna, pasmo przenoszenia: 70 - 16000 Hz, czułość w polu swobodnym: -25 dB (56,2 mV), impedancja: 100 Ohm, dynamika (1kHz, max SPL): 86dB , stosunek sygnał/szum: 66 dB 1kHz przy 1 Pa

20. mikser cyfrowy z wifi – 1 szt.

18-wejściowy, cyfrowy mikser dedykowany do aplikacji koncertowych i studyjnych, przygotowany do sterowania tabletami w systemach iOS/Android. 

• 16 przedwzmacniaczy mikrofonowych 
• Wbudowany router Wi-fi, pracujący w trzech różnych trybach, umożliwiający pracę również bez routerów zewnętrznych 
• Dwukierunkowy interfejs USB 18x18, umożliwiający bezpośrednią rejestrację na iPad i inne cyfrowe platformy 
• Rewolucyjny algorytm automatycznego miksowania Dana Dugana, działający na zasadzie podziału wzmocnienia 
• 100-pasmowy analizator widma (RTA) dla wszystkich kanałów i szyn bus 
• Możliwość podłączenia osobistego systemu monitorowego P-16 
• Obudowa zabezpieczona elastycznymi elementami z tworzywa sztucznego z możliwością zamontowania uchwytów do racka 19” (w komplecie) 
• 6 szyn AUX i szyny główne LR z insertami, 6-pasmowa korekcja parametryczna lub 31-pasmowy korektor graficzny 
• 6 wyjść ze złączami XLR do obsługi szyn AUX, 2 wyjścia główne XLR oraz wyjście słuchawkowe 
• 40-bitowe zmiennoprzecinkowe DSP z "nieograniczonym" zakresem dynamiki bez wewnętrznego przeciążenia i latencją bliską zeru 
• Bezpłatne aplikacje dla systemów iOS, Android i PC/Mac/Linux, umożliwiające zdalną obsługę poprzez Ethernet, LAN lub WiFi 
• MIDI In/Out umożliwiające sterowanie urządzeniami MIDI (zawiera protokół Mackie Control) lub służące jako interfejs MIDI/USB 
• Bezpłatne aktualizacje oprogramowania uwzględniające dodatkowe plug-in'y i efekty do pobrania 
• Wewnętrzny zasilacz impulsowy bez zakłóceń audio i o niskim zużyciu energii

21. stagebox 10m 8 wejść XLR – 3 szt.

22. stagebox 10m 12 wejść XLR – 1 szt.

23. przedłużacze, min. 3 gniazda, 10 m długość, czarne – 5 szt.